RELAZIONE ESTIMATIVA

Trento 25-05-2006

ASPETTI GENERALI

La presente relazione ha come obbiettivo quello di fornire dei parametri sulle prerogative di quello che dovrà diventare la "Casa della montagna". Tali parametri costituiranno dei punti di riferimento per i progettisti incaricati ad "inventare" l'involucro che la dovrà contenere.

L'idea è quella di creare un centro di attività e servizi pertinenti al mondo dell'arrampicata e della montagna, dove chi condivide questa passione possa trovare un luogo dove poter iniziare, sviluppare ed esercitare le proprie competenze. Ma oltre a questo deve essere soprattutto un luogo di incontro e di scambio dove le persone possano sviluppare, confrontare, vagliare idee e progetti con l'obbiettivo di dare dignità e opportunità di crescere alla cultura dell'arrampicata e dell'andare in montagna.

ASPETTI TECNICI - 1: parete d'arrampicata

Il perno centrale di questo centro sarà la parete d'arrampicata. Questo perché la filosofia di questo centro è rivolta al futuro, alle giovani generazioni, e la connotazione che si vuole dare alla "Casa della montagna" è quella di un luogo dinamico per nuove idee e nuove realizzazioni.

La parete d'arrampicata sarà suddivisa in settori dove ogni persona che pratica questo sport possa trovare una sua collocazione.

- Area didattica 10% della superficie arrampicabile

- Area intermedia 40% della superficie arrampicabile

- Area gara 20% della superficie arrampicabile

- Area boulder 15% della superficie arrampicabile

- Area bambini 15% della superficie arrampicabile

La parete d'arrampicata dovrà avere un'altezza che potra variare dai 12 ai 15 metri per i primi tre settori, circa 5mt netti per l'area boulder e dai 5 agli 8 metri per l'area bambini.

L'area didattica avrà perlopiù un andamento verticale con leggere sezioni appoggiate; l'area intermedia avrà un andamento da verticale e potrà strapiombare al massimo circa 3mt su 15 di altezza, l'area gara avrà un andamento con forti strapiombi fino a 10 mt su 15. L'area boulder avrà un andamento molto vario da aree appoggiate ad aree con strapiombi marcati. L'area per bambini sarà perlopiù appoggiata o al massimo verticale.

L'area gara dovrà tenere in considerazione che durante l'organizzazione di gare  e manifestazioni bisognerà garantire la visibilità della struttura e la possibilità di ospitare il pubblico.

Tutta la zona per l'arrampicata avrà un ingombro in pianta di circa 1000mq.

ASPETTI TECNICI - 2: attività parallele

La "casa della montagna" dovrà altresì ospitare e permettere di praticare attività parallele al mondo dell'arrampicata e della montagna, dedicando ad esse delle aree specifiche. Queste attività sono il soccorso alpino, ed i lavori in corda.

Un altro tipo di attività che va collocata nella casa della montagna, è un percorso aereo che i visitatori ed i neofiti possano percorrere e riuscendo così a cogliere immediatamente l'atmosfera e lo spirito, nonché avere un "assaggio" delle emozioni legate a questo sport. Il percorso aereo si potrà sviluppare sia all'interno che all'esterno.

ASPETTI TECNICI - 3: servizi

Tutto il centro dovrà essere dotato di quei servizi necessari per lo svolgimento della normale attività. Indichiamo a grandi linee le tipologie di attività e le metrature che riteniamo congrue per il centro:

- Bar / ristoro 200mq

- Sala conferenze 300 mq

- Sala ginnastica / pesi 300mq

- Spogliatoi / bagni

- Uffici 300mq

- Punto vendita / noleggio 150mq

- Magazzini 150mq

- Parcheggi

NOTA CONCLUSIVA

Ci teniamo sottolineare che questo documento costituisce solo una traccia per determinare un punto di partenza dal quale sviluppare il progetto. È stato redatto con lo spirito di rimanere una lettera aperta dove tutti possano esprimere le loro idee e le loro opinioni al fine di arricchire, migliorare e apportare nuove idee per la realizzazione della "Casa della montagna".